УДК 656.13

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ШВИДКОСТІ, ЯК НАСЛІДОК ЗАСЛІПЛЕННЯ ВОДІЇВ

ELASTICITY SPEED CONSEQUENTIAL GLARE DRIVERS

Бойків Микола

Національний університет «Львівська політехніка»,

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79013

# The paper studies the springiness of speeding traffic in terms of glare. Blindness occurred in the nighttime and carried automobile headlights at oncoming vehicles separation on two-lane road.

# Рух у щільному потоці транспортних засобів вимагає від водія особливої уваги та високої концентрації. При русі в щільному потоці багато факторів визначає водій транспортного засобу (ТЗ), що їде попереду («водій-лідер»). Оскільки при русі в щільному потоці видимість дороги перед автомобілем-лідером обмежена, то водію, що рухається позаду, важко заздалегідь передбачати причини ймовірного зниження швидкості або екстреної зупинки. Особливу небезпеку має засліплення водія світлом фар зустрічного автомобіля, в результаті чого видимість різко погіршується, а часто і зовсім зникає. У цей проміжок часу водій, продовжуючи рух, піддає себе і пасажирів надзвичайній небезпеці. Процес адаптації, тобто відновлення зорових функцій після засліплення, може коливатися в значних межах і досягати кількох секунд. За цей час автомобіль навіть за малої швидкості проїжджає досить значну відстань.

…

На рис.1 наведено залежність зниження швидкості руху від тривалості засліплення.

Рис. 1. Еластичність швидкості руху  залежно від тривалості засліплення

# Аналізуючи отримані результати досліджень встановлено, що при збільшенні середньої швидкості на 20 % еластичність швидкості в середньому збільшується на 10%. Також можна зазначити, що після перевищення середньої шидкості руху транспортного засобу у потоці 70 км/год, навіть не значне засліплення призводить до нерівномірності руху всього транспортного потоку.

# …

# Отримані значення наведені у табл. 1.

# Таблиця 1

# Отримані значення

| Змінна величина | Умовне позначення | Максимальне значення | Мінімальне значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Тривалість руху, хв. | Т | 240 | 10 |
| Початкове значення ПАРС водія, бали | Р | 6 | 1 |
| Коефіцієнти, що відображають вплив умов руху | k1 | -0,00006 | -0,00008 |
|  | k2 | 0,0407 | 0,0319 |
|  | k3 | 0,9051 | 0,7839 |

# …

# Оскільки еластичність швидкості руху за тривалого засліплення сягає 20%, її потрібно враховувати при виборі безпечної швидкісних режимів руху в темну пору доби.

1. Гаврилов Є.В. Психологическое регулирование скоростей движения/ Гаврилов Є.В, М.В. Саркисян //Вестник ХНАДУ. Сб.науч.труд. Вып.17.-Харьков: Изд.ХНАДУ, 2002.-С. 96-99.

2. Жук М.М. Визначення часу адаптації зорового апарату водія експериментальним шляхом / М.М. Жук, О.А. Максимюк// Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 54-55.